[image: image1.png]



Maşină de spălat rufe

CTF 1055 18 S

Manual de utilizare
Prezentarea panoului de control

[image: image2.png]H c3 ¢t A





A    BUTON PENTRU SELECTAREA PROGRAMULUI/TEMPERATURII

Utilizaţi acest buton pentru a selecta programul de spălare dorit. Rotiţi butonul (poate fi rotit în ambele direcţii) astfel încât indicatorul (p) să se afle în dreptul programului ales. Temperatura selectată va depinde de programul ales (verificaţi tabelul cu programe)
B    BUTON START ÎNTÂRZIAT [image: image3.png]



C1  BUTON PROGRAM SPĂLARE CU APĂ RECE [image: image4.png]



C2  BUTON AQUAPLUS [image: image5.png]He




C3  BUTON SELECTARE VITEZĂ DE CENTRIFUGARE [image: image6.png]



G    INDICATOR LUMINOS UŞĂ ÎNCHISĂ

H    BUTON START/STOP
p    INDICATOR POZIŢIE BUTON DE CONTROL

V   INDICATOARE LUMINOASE ETAPE PROGRAM

Tabel cu programe

	Program
	Recomandat pentru
	Durata

aprox.

min.
	Temp. max. =C
	Viteză centri

fugare rot/min
	Încărcare max kg.
	Sertar pentru detergent
	Buton C - opţiuni

	
	
	
	
	
	
	I
	II
	
[image: image7.png]



	
[image: image8.png]



	
[image: image9.png]Hé




	
[image: image10.png]




	
[image: image11.png]



BUMBAC
	Rufe albe
	160
	900C
	max.
	5,5
	
	
[image: image12.png]



	
[image: image13.png]



	
[image: image14.png]



	
[image: image15.png]



	
[image: image16.png]




	
	Rufe colorate, cu prespălare
	195
	600C
	max.
	5,5
	
[image: image17.png]



	
[image: image18.png]



	
[image: image19.png]



	
[image: image20.png]



	
[image: image21.png]



	
[image: image22.png]




	
	*Rufe colorate
	155
	600C
	max.
	5,5
	
	
[image: image23.png]



	
[image: image24.png]



	
[image: image25.png]



	
[image: image26.png]



	
[image: image27.png]




	
	Rufe colorate
	115
	400C
	max.
	5,5
	
	
[image: image28.png]



	
[image: image29.png]



	
[image: image30.png]



	
[image: image31.png]



	
[image: image32.png]




	
	Ţesături delicate, colorate
	110
	300C
	max.
	5,5
	
	
[image: image33.png]



	
[image: image34.png]



	
[image: image35.png]



	
[image: image36.png]



	
[image: image37.png]




	
[image: image38.png]


 ŢES.AMESTEC
SINTETICE
	Rufe colorate
	90
	500C
	med. 
	2
	
	
[image: image39.png]



	
[image: image40.png]



	
[image: image41.png]



	
[image: image42.png]



	

	
	Ţesături delicate, colorate
	80
	400C
	med. 
	2
	
	
[image: image43.png]



	
[image: image44.png]



	
[image: image45.png]



	
[image: image46.png]



	

	
	Ţesături delicate, colorate
	70
	300C
	med. 
	2
	
	
[image: image47.png]



	
[image: image48.png]



	
[image: image49.png]



	
[image: image50.png]



	

	
[image: image51.png]



ŢESĂTURI DELICATE
	Ţesături  delicate
	60
	400C
	med. 
	1,5
	
	
[image: image52.png]



	
[image: image53.png]



	
[image: image54.png]



	
	

	
	
[image: image55.png]


 Ţesături din lână
	55
	300C
	med. 
	1
	
	
[image: image56.png]



	
[image: image57.png]



	
[image: image58.png]



	
	

	
	
[image: image59.png]


 Spălare manuală
	50
	300C
	med. 
	2
	
	
[image: image60.png]



	
[image: image61.png]



	
[image: image62.png]



	
	

	PROGRAME SPECIALE
	
[image: image63.png]


Clătire delicată
	25
	
	med. 
	
	
	
	
[image: image64.png]



	
	
[image: image65.png]



	

	
	
[image: image66.png]


 Centrifugare delicată
	9
	
	max.
	
	
	
	
	
	
	
[image: image67.png]




	
	
[image: image68.png]


 Evacuare apă
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mix & Wash (M&W)
	108
	400C
	med. 
	5,5
	
	
[image: image69.png]



	
[image: image70.png]



	
[image: image71.png]



	
[image: image72.png]



	

	
	Rapid 44
	44
	400C
	med. 
	3,5
	
	
[image: image73.png]



	
[image: image74.png]



	
[image: image75.png]



	
	

	
	Rapid 32
	32
	300C
	med. 
	2
	
	
[image: image76.png]



	
[image: image77.png]



	
[image: image78.png]



	
	


*  Programe în conformitate cu EN 60456
Specificaţii tehnice
Model CTF 1055 18S
	Sursa de alimentare
	220-230 V, 50 Hz

	Consum spălare
	175 W

	Consum centrifugare
	340 W

	Consum motor pompă
	30 W

	Consum element de încălzire
	1950 W

	Putere maximă consumată
	2150 W

	Valoare siguranţă
	10 A

	Presiune apă
	0,05 – 0,8 Mpa

	Consum apă * prog. EN60456
	47 litri

	Consum energetic * prog. EN60456
	0,93 kW


Etapele programului

[image: image79.png]


 Spălare

[image: image80.png]


Clătire

[image: image81.png]


 Centrifugare

IMPORTANT
Nu utilizaţi detergent lichid pentru programele care includ o fază de prespălare sau pentru care este selectată opţiunea „Start întârziat”.

PREGĂTIREA MAŞINII PENTRU PROGRAMUL DE SPĂLARE

1. După introducerea rufelor în cuvă, verificaţi ca uşa acesteia să fie bine închisă.

2. Adăugaţi detergentul şi balsamul de rufe, fără să depăşiţi marcajul maxim de pe sertar. 

· Detergent pentru prespălare – compartimentul cu simbolul I
· Detergent pentru spălare – compartimentul cu simbolul II
· Balsam de rufe – compartimentul cu simbolul 
[image: image82.png]



SELECTAREA PROGRAMULUI DE SPĂLARE ŞI A OPŢIUNILOR
3. Rotiţi butonul pentru selectarea programului (A) în dreptul programului dorit. 
4. Apăsaţi butonul sau butoanele corespunzătoare opţiunilor pe care doriţi să le selectaţi (C1, C2, C3)

· Se recomandă selectarea opţiunilor îniante de apăsarea butonului pentru începerea programului (H).

· Dorim să vă atragem atenţia că dacă programul a trecut deja de faza în care trebuia activată o anumită opţiune, respectiva opţiune nu va mai fi activată.

C1 Spălare cu apă rece [image: image83.png]



Prin apăsarea acestui buton, orice program poate fi transformat în program de spălare cu apă rece, fără ca celelalte caracteristici să fie modificate (nivelul apei, duratele fazelor programelor, etc.)

Această opţiune asigură spălarea în siguranţă a unor articole cum ar fi perdelele, covoraşele, articole de îmbrăcăminte tricotate manual.

C2 Opţiunea Aquaplus [image: image84.png]He




Datorită noului sistem de senzori activi cu care este prevăzută această maşină de spălat rufe, prin simpla apăsare a acestui buton, se poate activa derularea unei faze speciale de spălare care este valabilă pentru toate programele şi pentru toate tipurile de ţesături.

Cantitatea mai mare de apă cu care este alimentată maşina de spălat rufe, împreună cu rotaţia cuvei asigură o curăţare şi o clătire mai bună a rufelor. Este utilizată o cantitate mai mare pentru dizolvarea detergentului, astfel se obţin rezultate mai bune la spălare. De asemenea, cantitatea mai mare de apă utilizată la clătire asigură o eliminare eficientă a urmelor de detergent din ţesătura rufelor. 
Această funcţie a fost special realizată pentru persoanele cu piele sensibilă, care suferă de iritaţii sau alergii provocate de particulele de detergent. 

Se recomandă utilizarea acestei funcţii pentru spălarea în special a articolelor pentru copii sau a halatelor de baie, a căror ţesătură bogată reţine particulele de detergent. 

Această opţiune nu este disponibilă pentru programul de spălare a articolelor din lână.

C3  Selectarea vitezei de centrifugare[image: image85.png]



Prin apăsarea acestui buton puteţi selecta viteza centrifugării finale, dar numai în limita valorilor corespunzătoare pentru programul selectat. Aceste viteze sunt indicate de indicatoarele luminoase corespunzătoare. Pentru anularea completă a centrifugării, setaţi indicatorul pentru viteza de centrifugare în dreptul simbolului ([image: image86.png]


).

Viteza de centrifugare poate fi selectată în orice moment în timpul derulării programului. 
5. După selectarea opţiunilor, apăsaţi butonul START (H). Programul de spălare începe şi unul dintre indicatoarele luminoase pentru durata de timp rămasă /etapa programului de spălare (V) se va aprinde. Aceste indicatoare luminoase oferă informaţii cu privire la durata de timp rămasă până la finalizarea programului sau la etapa programului: se modifică pe măsură ce programul avansează. Pentru a anula o opţiune după ce a fost setată, apăsaţi din nou butonul corespunzător acelei opţiuni (indicatorul luminos se va stinge).
B  Start întârziat [image: image87.png]



Puteţi să setaţi începerea programului după 3, 6 sau 9 ore. Pentru a realiza acest lucru, procedaţi astfel:

· Selectaţi programul dorit cu ajutorul butonului pentru selectarea programelor (A).

· Apăsaţi butonul pentru „Start întârziat” până când se aprinde indicatorul luminos corespunzător duratei de timp după care doriţi să înceapă programul. 

· Apăsaţi butonul Start/Stop (H).

· Maşina de spălat va începe programul de spălare după durata de timp setată. 

Dacă doriţi să anulaţi această funcţie, apăsaţi din nou butonul (B) pentru ca indicatoarele luminoase să se stingă. 

Afişarea duratei de timp rămasă până la finalul programului sau afişarea etapei din program (V)

Modelele care sunt prevăzute cu această funcţie afişează durata de timp APROXIMATIVĂ rămasă până la finalul programului sau etapa în derulare din programul selectat. Duratele programelor variază în funcţie de temperatura selectată, de temperatura ambientală, de presiunea apei, precum şi de cantitatea de rufe şi de tipul de ţesătură al acestora. 

Indicator luminos uşă blocată (G)
Indicatorul luminos clipeşte la începutul programului de spălare, apoi rămâne aprins. Din acel moment, uşa maşinii de spălat este închisă.
Acest indicator luminos rămâne aprins pe durata derulării programului de spălare, avertizându-vă astfel că uşa nu poate fi deschisă. 

La finalul programului de spălare, sistemele de închidere de siguranţă vor fi dezactivate şi indicatorul luminos pentru uşă blocată se va stinge. 

Anulare/Modificare programe

Dacă doriţi să anulaţi sau să modificaţi un program după începerea acestuia, procedaţi astfel:

· Rotiţi butonul pentru selectarea programelor în poziţia OFF (oprit). În acel moment, programul este anulat şi puteţi selecta un alt program, dacă doriţi.

· Selectaţi noul program.

· Apăsaţi butonul (H) până când unul dintre indicatoarele luminoase corespunzătoare fazelor programului se aprinde. 

Maşina de spălat începe să deruleze noul program selectat. 

Efectuarea unei pauze în program

Pentru a efectua o pauză în program, astfel încât să mai puteţi introduce alte articole de îmbrăcăminte, procedaţi astfel:

· Apăsaţi butonul H, până când indicatoarele luminoase corespunzătoare butoanelor pentru opţiuni şi indicatoarele corespunzătoare etapelor programelor se aprind. 
· După ce se stinge indicatorul luminos pentru blocarea uşii (după cca. 2 minute), deschideţi uşa şi introduceţi articolele de îmbrăcăminte în cuvă.

· Închideţi cuva maşinii de spălat şi uşa acesteia. 

· Apăsaţi butonul Start (H), indicatorul luminos pentru durata de timp rămasă până la finalul programului se aprinde şi maşina de spălat va continua programul.

La finalul programului, toate indicatoarele luminoase corespunzătoare etapelor programului  vor fi aprinse, iar indicatorul luminos pentru blocarea uşii se stinge. 

Pentru suiguranţa dumneavoastră, setaţi butonul pentru selectarea programului în poziţia OFF (oprit) înainte de a deschide uşa maşinii de spălat şi cuva. 

Conform prevederilor legislaţiei privind gestionarea deşeurilor, este interzisă eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) alături de deşeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate  la punctele municipale de colectare, societatile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziţionează echipamente noi de acelaşi tip).

Autorităţile locale trebuie să asigure spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor precum şi funcţionalitatea acesotra. Contactaţi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primăriei pentru informaţii detaliate.

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot fi predate şi distribuitorilor, la achiziţionarea de echipamente noi de acelaşi tip (schimb 1 la 1).

Predarea, de către utilizatori, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, la punctele de colectare municipale, societăţile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori ( în cazul în care se achiziţioneaza  echipamente noi de acelaşi tip) facilitează refolosirea, reciclarea sau alte forme de valoificare a acestora.

	[image: image88.png]



	Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot conţine substanţe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului şi sanătăţii umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv şi gestionate conform prevederilor legale.

Simbolul alaturat (o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifică faptul ca acesta face obiectul unei colectări separate şi nu poate fi eliminat împreuna cu deşeurile municipale nesortate.




Importator: CANDY HOOVER ROMANIA SRL

Calea Victoriei, 155, bl.D1, sc.7, et.4, sector 1, Bucureşti

Tel/Fax: 021 318 32 97; 021 318 32 98
[image: image89.png]


[image: image90.png]


[image: image91.png]



_1346509584

_1346509600

_1346509608

_1346509616

_1346509620

_1346509622

_1346509624

_1346509625

_1346509623

_1346509621

_1346509618

_1346509619

_1346509617

_1346509612

_1346509614

_1346509615

_1346509613

_1346509610

_1346509611

_1346509609

_1346509604

_1346509606

_1346509607

_1346509605

_1346509602

_1346509603

_1346509601

_1346509592

_1346509596

_1346509598

_1346509599

_1346509597

_1346509594

_1346509595

_1346509593

_1346509588

_1346509590

_1346509591

_1346509589

_1346509586

_1346509587

_1346509585

_1346509567

_1346509576

_1346509580

_1346509582

_1346509583

_1346509581

_1346509578

_1346509579

_1346509577

_1346509571

_1346509574

_1346509575

_1346509572

_1346509569

_1346509570

_1346509568

_1346509559

_1346509563

_1346509565

_1346509566

_1346509564

_1346509561

_1346509562

_1346509560

_1346509555

_1346509557

_1346509558

_1346509556

_1346509553

_1346509554

_1346509552

