GO 107 DF
GO 147 DF

GO4 107 DF
Manual de utilizare
[image: image1.png]Grando’





Stimaţi clienţi,

Prin achiziţionarea acestui aparat electrocasnic produs de Candy, aţi demonstrat faptul că nu acceptaţi nici un compromis şi doriţi produse de cea mai bună calitate. 

	
[image: image2.png]



	Candy vă prezintă această nouă maşină de spălat care este rezultatul a mulţi ani de cercetare şi colaborare cu clienţii. Această maşină de spălat vă oferă calitate, durabilitate şi performanţe ridicate. 

De asemenea, Candy vă oferă o gamă largă de produse electrocasnice: maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase, uscătoare, aragazuri, cuptoare cu microunde, cuptoare tradiţionale şi plite, frigidere şi congelatoare. 

Solicitaţi reprezentantului local un catalog în care este prezentată gama completă de produse Candy. 



Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual de utilizare deoarece vă oferă informaţii utile pentru instalarea, utilizarea şi întreţinerea aparatului achiziţionat, precum şi recomandări pentru obţinerea unor rezultate de spălare superioare. 

Păstraţi acest manual de utilizare într-un loc sigur, pentru referinţe ulterioare. 

	
[image: image3.png]



	În cazul în care trebuie să luaţi legătura cu un centru de service autorizat, vă rugăm să menţionaţi modelul, numărul de serie  şi numărul G (dacă este menţionat pe plăcuţa cu date tehnice a aparatului).


	CAPITOLUL
	CUPRINS

	
	Introducere

	1
	Despre produs

	2
	Garanţie

	3
	Măsuri privind siguranţa

	4
	Date tehnice

	5
	Amplasare şi instalare

	6
	Butoane de control

	7
	Tabelul cu programe

	8
	Selectare

	9
	Sertarul pentru detergent

	10
	Articole de îmbrăcăminte şi rufele

	11
	Spălare

	12
	Curăţare şi întreţinere

	13
	Probleme în funcţionare


CAPITOLUL 1

DESPRE PRODUS
În momentul în care produsul este livrat, verificaţi dacă împreună cu aparatul sunt livrate şi următoarele elemente:

	
[image: image4.png]




[image: image5.png]1]}





	A) MANUAL DE UTILIZARE

B) FIŞĂ CU ADRESELE CENTRELOR DE SERVICE AUTORIZATE

C) CERTIFICAT DE GARANŢIE

D) CAPACE
E) SUPORT PENTRU FURTUNUL DE EVACUARE

F) COMPARTIMENT PENTRU ÎNĂLBITOR SAU DETERGENT LICHID (RECIPIENT)

PĂSTRAŢI-LE ÎNTR-UN LOC SIGUR!

Verificaţi ca maşina să nu prezinte deteriorări datorate transportului. În cazul în care aparatul a fost deteriorat în timpul transportului, luaţi legătura cu cel mai apropiat centru de service autorizat Candy. 




CAPITOLUL 2

GARANŢIE
Pentru detalii referitoare la condiţiile de acordare a garanţiei, vă rugăm să citiţi certificatul de garanţie care însoţeşte produsul. 

CAPITOLUL 3

MĂSURI PRIVIND SIGURANŢA
	
[image: image6.png]




	IMPORTANT:

PENTRU TOATE OPERAŢIUNILE DE CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE

· Scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză.

· Închideţi robinetul de alimentare cu apă. 

· Toate aparatele Candy sunt prevăzute cu împământare. Verificaţi dacă circuitul electric principal este prevăzut cu împământare. Luaţi legătura cu un electrician autorizat pentru a verifica circuitul electric din locuinţa dumneavoastră. 


[image: image7.png]«3



Acest aparat este realizat în conformitate cu Directivele 89/336/EEC şi 73/23/EEC, înlocuite de  2006/95/EC şi 2004/108/EC şi amendamentele ulterioare.
· Nu atingeţi aparatul dacă aveţi mâinile sau picioarele ude. 

· Nu utilizaţi aparatul dacă sunteţi descălţaţi. 

· Trebuie să fiţi foarte atenţi dacă utilizaţi cabluri prelungitoare în camerele de baie sau duş. Pe cât posibil, evitaţi utilizarea acestora. 

AVERTIZARE: ÎN TIMPUL PROGRAMULUI DE SPĂLARE, TEMPERATURA APEI POATE ATINGE 900C.

· Înainte de a deschide uşa maşinii de spălat rufe, verificaţi să nu fie apă în cuvă. 



	
[image: image8.png]




	· 


	
[image: image9.png]




[image: image10.png]



	· Nu utilizaţi adaptoare sau triplu ştechere. 

· Nu permiteţi copiilor să utilizeze maşina de spălat rufe!

· Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate ştecherul din priză!

· Nu lăsaţi aparatul expus la acţiunea agenţilor atmosferici  (ploaie, soare etc.)

· În cazul în care deplasaţi maşina de spălat, nu o prindeţi de butoanele de control sau de sertarul pentru detergent. 

· Dacă transportaţi maşina de spălat pe un cărucior, nu înclinaţi partea cu uşa către mânerul căruciorului. 

Important!

Dacă maşina de spălat este aşezată pe o suprafaţă mochetată, trebuie să verificaţi ca fantele de aerisire să nu fie blocate!

· Maşina de spălat trebuie ridicată de către două persoane, aşa cum se observă în imagine. 

· În cazul în care apar probleme în funcţionare, opriţi funcţionarea maşinii de spălat, închideţi robinetul de alimentare cu apă şi nu mai utilizaţi maşina de spălat. Luaţi legătura cu un centru de service autorizat Candy pentru repararea produsului. Solicitaţi utilizarea de piese de schimb originale. 

· În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai de către personalul calificat de la centrele de service autorizate.


CAPITOLUL 4
[image: image11.png]



[image: image12.png]



	DATE TEHNICE
	
	52 cm
	54 cm
	60 cm

	ÎNCĂRCARE MAXIMĂ
	Kg
	7
	8
	9

	NIVEL NORMAL APĂ
	l
	6(15

	PUTERE NOMINALĂ
	W
	2150

	CONSUM ENERGETIC (PROG. 900C)
	kWh
	1,8

	PUTERE SIGURANŢĂ AMP
	A
	10

	ROTAŢII r.p.m.
	VEZI ETICHETA CU DATE TEHNICE

	PRESIUNEA APEI
	Mpa
	Min. 0,05

Max. 0,8

	SURSA DE ALIMENTARE
	V
	230


CAPITOLUL 5
AMPLASARE ŞI INSTALARE

	
[image: image13.png]




	Deplasaţi maşina aproape de locul permanent al acesteia, fără baza ambalajului.

Tăiaţi cureaua de susţinere a furtunului.

Deşurubaţi 4 dintre şuruburile de transort marcate cu (A) şi scoateţi 4 dintre distanţierele marcate cu (B).

Acoperiţi cele 4 găuri cu capacele care se află în punga cu manualul de utilizare. 

AVERTIZARE:

NU LĂSAŢI AMBALAJUL LA ÎNDEMÂNA COPIILOR, DEOARECE ESTE FOARTE PERICULOS!




	
[image: image14.png]



	Fixaţi bucata de material ondulat la baza maşinii de spălat, aşa cum se observă în imagine.

Conectaţi furtunul de alimentare la robinet.

Pentru conectare, trebuie utilizate numai furtunuri noi. 

IMPORTANT:

NU DESCHIDEŢI ROBINETUL ÎN TIMPUL REALIZĂRII ACESTEI OPERAŢIUNI!

Aşezaţi maşina de spălat lângă perete. Agăţaţi furtunul de evacuare de marginea unei căzi de baie, verificând ca acesta să nu fie obturat pe parcursul său. 

Se recomandă conectarea furtunului de evacuare la o conductă de evacuare al cărei diametru să fie mai mare decât diametrul furtunului de evacuare şi să se afle la o înălţime de min. 50 cm. Dacă este necesar, utilizaţi suportul din plastic furnizat. 




[image: image15.png]



	
[image: image16.png]ls;}

\a;, Mo





	Pentru ca maşina de spălat să fie aşezată la nivel, utilizaţi cele 4 picioruşe:

a) Răsuciţi piuliţa în sensul acelor de ceasornic pentru a elibera şurubul pentru reglarea înălţimii. 

b) Rotiţi pentru a înălţa sau coborî piciorul, astfel încât să se aşeze bine pe podea. 

c) Blocaţi piciorul în poziţia aleasă prin răsucirea piuliţei în sens invers acelor de ceasornic.

Verificaţi ca butonul să fie în poziţia „OFF” (oprit) şi uşa maşinii de spălat să fie închisă. 

Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priză. 

ATENŢIE: În cazul în care cablul de alimentare trebuie înlocuit, vă rugăm să respectaţi următoarele coduri/culori:

ALBASTRU- NUL; MARO – FAZĂ; GALBEN/VERDE – ÎMPĂMÂNTARE.

Maşina de spălat trebuie să fie aşezată astfel încât priza să fie uşor accesibilă. 




CAPITOLUL 6
[image: image17.png]



BUTOANE DE CONTROL
	A
	MÂNER UŞĂ

	B
	INDICATOR LUMINOS BLOCARE UŞĂ

	C
	BUTON START

	D
	BUTON AQUAPLUS

	E
	BUTON SPĂLARE RECE

	F
	BUTON PROGRAMARE ÎNTÂRZIATĂ

	G
	CONTROL VITEZĂ CENTRIFUGARE

	H
	AFIŞAJ DIGITAL

	M
	INDICATOARE LUMINOASE BUTOANE

	N
	SELECTOR PROGRAME CU POZIŢIA OFF (oprit)

	P
	SERTAR DETERGENT


PREZENTAREA BUTOANELOR DE CONTROL
	
[image: image18.png]



	
[image: image19.png]2 min.

e





	MÂNERUL UŞII

Apăsaţi clapeta din interiorul mânerului uşii pentru a deschide uşa. 

IMPORTANT:

UŞA NU POATE FI DESCHISĂ IMEDIAT DUPĂ TERMINAREA SPĂLĂRII/CLĂTIRII, DATORITĂ UNUI DISPOZITIV SPECIAL DE SIGURANŢĂ. VĂ RUGĂM SĂ AŞTEPTAŢI 2 MINUTE ÎNAINTE DE A DESCHIDE UŞA. 



	
[image: image20.png]



	
[image: image21.png]



	INDICATOR BLOCARE UŞĂ

Indicatorul luminos „Blocare uşă” este aprins atunci când uşa este închisă şi maşina de spălat este în funcţiune. 

Dacă apăsaţi butonul START şi uşa este închisă, indicatorul luminos va clipi câteva secunde şi apoi rămâne aprins.

Dacă uşa nu este închisă, indicatorul va continua să clipească. 

Dispozitivul special de siguranţă împiedică deschiderea uşii imediat după finalizarea programului. Înainte de a deschide uşa aşteptaţi 2 minute şi aşteptaţi ca indicatorul luminos să se stingă. La finalul programului, readuceţi butonul selector în poziţia OFF (oprit).


	
[image: image22.png]



	
[image: image23.png]DIl




	BUTON START

Apăsaţi pentru a activa programul selectat.
OBSERVAŢIE: ESTE POSIBIL CA MAŞINA DE SPĂLAT SĂ ÎNCEAPĂ SĂ FUNCŢIONEZE LA CÂTEVA SECUNDE DUPĂ APĂSAREA BUTONULUI START. 

MODIFICAREA SETĂRII DUPĂ ÎNCEPEREA PROGRAMULUI (PAUZĂ)

Programul în derulare poate fi întrerupt în orice moment prin apăsarea timp de 2 secunde a butonului START/PAUZĂ. Când maşina de spălat este în modul pauză, indicatoarele luminoase pentru opţiuni şi durata de timp rămasă din program, clipesc.
Pentru a relua programul, apăsaţi din nou butonul START. 

Dacă doriţi să introduceţi sau să scoateţi anumite rufe, aşteptaţi circa 2 minute pentru a putea deschide uşa. După realizarea acestei operaţiuni, închideţi uşa, apăsaţi butonul START şi maşina de spălat va relua programul de spălare din punctul unde a fost întrerupt. 

ANULAREA PROGRAMULUI

Pentru a anula programul, rotiţi selectorul de programe în poziţia OFF (oprit). 

Selectaţi un alt program. 
Readuceţi butonul pentru selectarea programului în poziţia OFF. 

Butoanele pentru opţiuni trebuie apăsate înainte de a aăîsa butonul START. 


	
[image: image24.png]



	
[image: image25.png]44




	BUTON AQUAPLUS

Cu ajutorul acestui buton puteţi activa un nou ciclu de spălare în programele Colorate delicate şi Ţesături amestec datorită noului sistem Sensor Activa System. Această opţiune tratează cu grijă ţesăturile şi pielea celor care poartă hainele respective.

Hainele sunt spălate cu o cantitate mai mare de apă, iar aceasta, împreună cu nou acţiune combinată a ciclurilor de rotaţie al tamburului, unde apa este adăugată şi evacuată, pentru ca rufele dumneavoastră să fie spălate şi clătite perfect. Cantitatea de apă utilizată este mărită astfel încât detergentul să fie dizolvat în totalitate, pentru o spălare eficientă. Cantitatea de apă este de asemenea mărită în timpul clătirii pentru a îndepărta cât mai eficient urmele de detergent de pe rufe.

Această funcţie a fost creată special pentru persoanele cu piele sensibilă, pentru cei care şi o cantitate mică de detergent le provoacă iritaţii.

Este recomandabil să utilizaţi această funcţie pentru hainele copiilor şi pentru ţesăturile delicate în general sau atunci când spălaţi prosoape, deoarece acestea au tendinţa de a absorbi o cantitate mai mare de detergent. Pentru a asigura cele mai bune performanţe, această funcţie este întotdeauna activată în programele pentru ţesături delicate şi pentru lână.


	
[image: image26.png]



	
[image: image27.png]



	BUTON SPĂLARE RECE

Prin apăsarea acestui buton, orice program poate fi transformat în program de spălare cu apă rece, fără ca celelalte caracteristici ale programului să fie modificate (nivel de apă, durată, etc.)
Acest program este recomandat pentru perdele, covoraşe, articole realizate manual şi alte tipuri de articole delicate. 


	
[image: image28.png]



	
[image: image29.png]@




	BUTON PROGRAMARE ÎNTÂRZIATĂ

Prin apăsarea acestui buton puteţi programa întărzierea pornirii programului de spălare cu până la 24 de ore. 

Pentru a activa acestă funcţie, procedaţi astfel:

Setaţi programul dorit. Apăsaţi acest buton o dată pentru a îl activa (pe afişaj apare h00) şi apăsaţi din nou pentru a seta o întârziere de o oră (pe afişaj apare h01); durata pe care doriţi să o setaţi creşte cu câte 1 oră de fiecare dată când apăsaţi butonul, până la 24 de ore. Dacă apăsaţi butonul din nou după ce pe afişaj apare h24, durata pentru startul întârziat va fi resetată la zero. 

Confirmaţi durata prin apăsarea butonului START/PAUZĂ (indicatorul luminos de pe afişaj începe să clipească). Începe numărătoarea inversă şi după scurgerea perioadei de timp setată programul începe automat. 

Puteţi să anulaţi opţiunea de întârziere a începerii programului procedând astfel: 

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul timp de 5 secunde, până când pe afişaj apar setările pentru programul selectat. În acest moment este posibil să activaţi programul selectat anterior prin apăsarea butonului START/PAUZĂ sau să anulaţi programul prin rotirea selectorului în poziţia OFF şi apoi să selectaţi un alt program. 




	
[image: image30.png]



	
[image: image31.png]



	CONTROL VITEZĂ CENTRIFUGARE 

Etapa de centrifugare este foarte importantă pentru îndepărtarea unei cantităţi cât mai mari de apă din rufe, fără a le deteriora. Puteţi ajusta viteza de centrifugare în funcţie de preferinţe.

Cu ajutorul acestui buton, puteţi reduce viteza maximă, iar dacă doriţi puteţi anula etapa de centrifugare.

Pentru a activa din nou etapa de centrifugare, este suficient să apăsaţi butonul până când ajungeţi la viteza dorită.

Pentru a nu deteriora ţesăturile, nu puteţi mări viteza de centrifugare peste cea automat potrivită în timpul selecţiei programului.

Puteţi modifica viteza de centrifugare în orice moment, fără a opri maşina de spălat.

OBSERVAŢIE: MAŞINA ESTE PREVĂZUTĂ CU UN DISPOZITIV ELECTRONIC SPECIAL CARE ÎMPIEDICĂ REALIZAREA CENTRIFUGĂRII DACĂ ÎNCĂRCĂTURA NU ESTE ECHILIBRATĂ ÎN CUVĂ. ÎN ACEST MOD, VIBRAŢIILE ŞI ZGOMOTUL VOR FI REDUSE ŞI SE PRELUNGEŞTE DURATA DE VIAŢĂ A APARATULUI. 


	
[image: image32.png]



	
[image: image33.png]



	AFIŞAJUL DIGITAL

Sistemul de indicatoare al afişajului digital vă oferă în permanenţă informaţii cu privire la funcţionarea maşinii de spălat rufe.

1) VITEZA DE CENTRIFUGARE 

După selectarea unui program, pe afişaj apare viteza maximă de centrifugare permisă pentru respectivul program. Prin apăsarea butonului pentru viteza de centrifugare puteţi reduce viteza cu câte 100 rpm, la fiecare apăsare a butonului. Viteza minimă care poate fi selectată este de 400 rpm sau se poate renunţa la centrifugare prin apăsarea repetată a acestui buton. 

2) INDICATOR START ÎNTÂRZIAT

Clipeşte atunci când este activată opţiunea de întârziere a începerii programului. 

 3) INDICATOR ÎNCEPERE PROGRAM

Se aprinde atunci când apăsaţi butonul START.

4) DURATA PROGRAMULUI

După selectarea unui program, pe afişaj apare durata maximă a acestuia. Durata programului diferă în funcţie de opţiunile selectate. 

După începerea programului, veţi fi informaţi asupra duratei de timp rămasă până la finalizarea acestuia. 

Durata de timp rămasă până la finalizarea programului este calculată pe baza unei încărcări standard. Pe parcurs, durata de timp va fi corectată în funcţie de greutatea încărcăturii şi de tipul de ţesături. 




	
[image: image34.png]



	
	INDICATOARE LUMINOASE BUTOANE

Indicatorul luminos din jurul fiecărui buton pentru opţiuni se va aprinde în momentul în care va fi selectată o anumită opţiune



	
[image: image35.png]



	
	SELECTOR PROGRAME CU POZIŢIA OFF (oprit)

	
[image: image36.png]



	Când selectorul pentru programe este rotit, afişajul se aprinde pentru a indica setarea pentru programul selectat. 

Observaţie: pentru a opri funcţionarea maşinii de spălat rufe, rotiţi butonul în poziţia „OFF” (oprit).




Apăsaţi butonul Start/Pauză pentru a activa programul selectat. Butonul selector de programe va rămâne în acceaţi poziţie până la finalizarea programului. 

Pentru a opri funcţionarea maşinii de spălat, rotiţi butonul selector în poziţia OFF (Oprit).

Observaţie: Butonul pentru selectarea programelor trebuie readus în poziţia OFF după fiecare program sau de fiecare dată înainte de a selecta un alt program de spălare. 

CAPITOLUL 7
TABELUL CU PROGRAME

	PROGRAM PENTRU:
	POZIŢIE 

SELECTOR

PROG.
	GREUTATE

MAX

kg
	TEMP.

0C
	DETERGENT

	
	
	
	
	2
	
[image: image37.png]



	1

	Ţesături rezistente

Bumbac, in
	Albe
	
[image: image38.png]90




	7
	8
	9
	900
	
[image: image39.png]



	
[image: image40.png]



	

	Bumbac, amestec rezistent
	Albe cu prespălare
	
[image: image41.png]60 Pre




	7
	8
	9
	600
	
[image: image42.png]



	
[image: image43.png]



	
[image: image44.png]




	Bumbac, amestec
	Colorate rezistente
	
[image: image45.png]60




	7
	8
	9
	600
	
[image: image46.png]



	
[image: image47.png]



	

	
	Colorate rezistente
	
[image: image48.png]



	7
	8
	9
	400
	
[image: image49.png]



	
[image: image50.png]



	

	
	Colorate delicate
	
[image: image51.png]



	7
	8
	9
	300
	
[image: image52.png]



	
[image: image53.png]



	

	Ţesături amestec şi sintetice

Sintetice 

(nylon, perlon), amestec
	Colorate rezistente
	
[image: image54.png]50




	3,5
	4
	4,5
	500
	
[image: image55.png]



	
[image: image56.png]




	

	
	Colorate delicate
	
[image: image57.png]



	3,5
	4
	4,5
	400
	
[image: image58.png]



	
[image: image59.png]



	

	Amestec, delicate, sintetice
	Cămăşi 
[image: image60.png]



	
[image: image61.png]



	3,5
	4
	4,5
	300
	
[image: image62.png]



	
[image: image63.png]



	

	Ţesături foarte delicate
	Delicate
	
[image: image64.png]



	2
	2,5
	2,5
	400
	
[image: image65.png]



	
[image: image66.png]



	

	
	Lână

 „LAVABILĂ LA MAŞINĂ”
	
[image: image67.png]@30




	1
	2
	2
	300
	
[image: image68.png]



	
[image: image69.png]



	

	
	Spălare manuală
	
[image: image70.png]



	1
	1,5
	1,5
	300
	
[image: image71.png]



	
[image: image72.png]



	

	        Programe speciale
	Clătire
	
[image: image73.png]



	-
	-
	-
	-
	
[image: image74.png]



	
[image: image75.png]



	

	
	Centrifugare rapidă
	
[image: image76.png]



	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	Numai evacuare
	
[image: image77.png]



	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	Sistemul „Mix ( Wash”
	
[image: image78.png]MW




	7
	8
	9
	400
	
[image: image79.png]



	
[image: image80.png]



	

	
	Ţesături rezistente sau amestec
	
[image: image81.png]44




	3
	3,5
	3,5
	400
	
[image: image82.png]



	
[image: image83.png]



	

	
	Ţesături rezistente sau amestec
	
[image: image84.png]



	2
	2,5
	2,5
	300
	
[image: image85.png]



	
[image: image86.png]



	


[image: image87.png]



Observaţii importante

* Cantitatea de rufe uscate, în funcţie de modelul utilizat (vezi plăcuţa cu date tehnice).

Dacă spălaţi rufe foarte murdare, vă recomandăm să reduceţi greutatea maximă la 3/4 kg. 
** Programe în concordanţă cu CENELEC EN 60456.
Viteza de centrifugare poate fi de asemenea redusă, pentru a respecta indicaţiile de pe eticheta ţesăturilor, sau pentru ţesăturile foarte delicate anulaţi centrifugarea, această opţiune este disponibilă cu ajutorul unui buton pentru selectarea vitezei de centrifugare.

	
[image: image88.png]



	Atunci când doar câteva rufe au pete ce necesită tratament cu lichid de înălbire, poate fi realizată o îndepărtare preliminară a petelor în maşina de spălat.
Turnaţi lichidul în recipientrul pentru înălbitorul lichid, introduceţi-l în compartimentul marcat cu „2” din sertarul pentru detergent şi setaţi programul special „RINSE” (clătire) 
[image: image89.png]


.
Atunci când această fază s-a încheiat, rotiţi butonul pentru selectarea programelor în poziţia “OFF” iar restul ţesăturilor vor fi spălate în continuare cu un program normal de spălare potrivit.



[image: image90.png]H
é:J

¥

Nt





CAPITOLUL 8
SELECTAREA PROGRAMULUI

În funcţie de tipul de ţesătură şi de gradul de murdărie, pot fi selectate 4 categorii de programe. Programele se diferenţiază prin numărul de etape, temperatură şi durată (vezi tabelul cu programele de spălare).

	
[image: image91.png]



	1. ŢESĂTURI REZISTENTE

Acest program a fost realizat pentru spălare la putere maximă, cu etape de clătire şi centrifugare care să asigure o foarte bună spălare a rufelor. 

Centrifugarea finală asigură o stoarcere eficientă a rufelor.

	
[image: image92.png]



	2.ŢESĂTURI ÎN AMESTEC ŞI SINTETICE

Spălarea principală şi clătirea oferă cele mai bune rezultate datorită ritmului de rotire al tamburului şi nivelului de apă din cuvă. Rufele vor fi mai puţin şifonate datorită centrifugării delicate.  

	
[image: image93.png]




[image: image94.png]




[image: image95.png]



	3. ŢESĂTURI DELICATE

Acesta este un program nou de spălare care alternează spălarea şi înmuierea şi este recomandat, în special, pentru ţesături delicate, cum ar fi cele din lână pură. Spălarea şi clătirea se realizează cu o cantitate mare de apă, astfel încât să se obţină cele mai bune rezultate.
PROGRAM PENTRU ŢESĂTURI DIN LÂNĂ

Acesta este un program special pentru ţesăturile din lână. 
SPĂLARE MANUALĂ

Această maşină de spălat este prevăzută şi cu un program de spălare manuală. Acest program este recomandat pentru spălarea rufelor care poartă pe etichetă simbolul „Spălare manuală”. Spălarea se realizează la o temperatură de 300C şi se încheie cu 3 clătiri şi o centrifugare delicată. 



	
	4. PROGRAME SPECIALE


	
[image: image96.png]




	PROGRAMUL SPECIAL DE CLĂTIRE

Acest program efectuează trei clătiri şi o centrifugare (ce poate fi redusă sau exclusă prin utilizarea butonului corespunzător). Poate fi utilizat pentru orice tip de ţesătură, de exemplu, poate fi utilizat după spălarea manuală. 

Acest program poate fi utilizat ca ciclu pentru înălbire (vezi tabel cu programele de spălare).

	
[image: image97.png]



	PROGRAMUL SPECIAL „CENTRIFUGARE RAPIDĂ”

Acest program efectuează o centrifugare la viteză maximă (care poate fi redusă prin utilizarea butonului corespunzător). 



	
[image: image98.png]L‘ltl




	EVACUAREA APEI

Acest program este utilizat numai pentru evacuarea apei. 

	
[image: image99.png]M&W




	PROGRAMUL „MIX ( WASH SYSTEM”

Acesta este un program exclusiv al companiei Candy şi reprezintă două avantaje majore pentru consumator:

· Pot fi spălate împreună diverse tipuri de ţesături (ex. bumbac + sintetice etc.) CULORI DELICATE. 

· Se reduce considerabil consumul de energie. 

Programul „Mix ( Wash” se realizează la o temperatură de 400C şi alternează fazele dinamice (rotirea cuvei) cu fazele statice (ţesăturile stau în apă) iar durata programului este de aproximativ 3 ore. Consumul de energie pentru un program complet este de numai 850 W/h.

Important:

· Rufele colorate trebuie spălate separat prima dată. 

· Nu amestecaţi rufele care nu se decolorează cu cele care se decolorează. 



	
[image: image100.png]44’




	PROGRAMUL RAPID DE 44 DE MINUTE – SPĂLARE LA 400C
Program complet de spălare (spălare, clătire, centrifugare), cu durata de circa 44 de minute pentru:

· Maximum 3 / 3,5 kg;

· Rufe uşor mudare (bumbac şi ţesături amestec)

Dacă selectaţi acest program, vă recomandăm să utilizaţi numai 30% din cantitatea de detergent menţionată pe ambalaj. 



	
[image: image101.png]32’




	PROGRAMUL RAPID DE 32 DE MINUTE – SPĂLARE LA 300C

Program complet de spălare (spălare, clătire, centrifugare), cu durata de circa 32 de minute pentru:

· Maximum 2 / 2,5 kg;

· Rufe uşor mudare (bumbac şi ţesături amestec)

Dacă selectaţi acest program, vă recomandăm să utilizaţi numai 20% din cantitatea de detergent menţionată pe ambalaj. 


CAPITOLUL 9
SERTARUL PENTRU DETERGENT
	
[image: image102.png]




[image: image103.png]



	Sertarul pentru detergent este divizat în 3 compartimente:

· compartimentul cu simbolul „1” este pentru detergentul pentru prespălare; 
· compartimentul cu simbolul „
[image: image104.png]


” este pentru aditivi speciali, agenţi de clătire etc;

· compartimentul cu simbolul ”2” este pentru detergentul pentru spălarea principală.

Dacă este utilizat detergent lichid, introduceţi recipientul special în compartimentul marcat cu „2” în sertarul pentru detergent. Acest lucru va asigura faptul că detergentul lichid pătrunde în cuvă în momentul spălării.
Acest recipient special trebuie să fie introdus în compartimentul marcat cu „2” din sertarul pentru detergent şi atunci când doriţi să utilizaţi programul de clătire ca program pentru înălbire.
OBSERVAŢIE:

PENTRU DETERGENŢII CARE SE DIZOLVĂ MAI GREU, VĂ RECOMANDĂM SĂ UTILIZAŢI DISPOZITIVUL SPECIAL DE DISPERSARE CARE SE AFLĂ ÎN CUVĂ. 

OBSERVAŢIE:

PRODUSELE LICHIDE TREBUIE INTRODUSE NUMAI ÎN COMPARTIMENTUL MARCAT CU „
[image: image105.png]


” . MAŞINA DE SPĂLAT ESTE PROGRAMATĂ SĂ PREIA AUTOMAT ADITIVII ÎN TIMPUL ULTIMEI ETAPE DE CLĂTIRE PENTRU TOATE CICLURILE DE SPĂLARE.


CAPITOLUL 10
ARTICOLELE DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI RUFELE

	
[image: image106.png]




[image: image107.png]



	IMPORTANT:

Dacă spălaţi pături grele, cuverturi de pat sau alte articole grele, vă recomandăm să nu utilizaţi centrifugarea. 

În ceea ce priveşte articolele din lână, pot fi spălate la maşina de spălat rufe numai acele articole care poartă pe etichetă simbolul care vă avertizează asupra posibilităţii de spălare la maşină.

	
	IMPORTANT:

Când sortaţi articolele de îmbrăcăminte, verificaţi următoarele:

- să nu existe obiecte metalice (ex. broşe, ace de siguranţă, ace, monede etc.).

- nasurii de la feţele de perne trebuie să fie încheiaţi, fermoarele să fie trase, şnururile şi cordoanele trebuie să fie legate.

- clamele de prindere ale perdelelor trebuie să fie scoase.

- verificaţi etichetele articolelor de îmbrăcăminte. 

- trebuie îndepărtate petele persistente de pe rufe înainte de a le spăla.  




CAPITOLUL 11
RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZATOR

În cele ce urmează, vă vom prezenta câteva sfaturi pentru utilizarea economică şi eficientă a maşinii de spălat rufe. 

MAXIMIZAREA ÎNCĂRCĂTURII

Dacă maşina de spălat va fi utilizată la încărcare maximă, veţi reduce considerabil consumul de energie, apă, detergent. Consumul de energie va fi redus cu 50% dacă veţi spăla cu cuva încărcată la maximum, în loc să spălaţi de două ori, cu cuva încărcată pe jumătate. 

ESTE NEVOIE DE PRESPĂLARE?

Numai pentru rufele foarte murdare!

Veţi economisi timp, apă şi se va reduce consumul de energie cu 5 până la 15% dacă NU veţi selecta prespălarea pentru rufele uşor murdare. 

ESTE NECESARĂ SPĂLAREA CU APĂ FIERBINTE?

Petele de pe rufe trebuie tratate cu soliţii speciale înainte de a le spăla în maşină, pentru a putea utiliza un program de spălare cu o temperatură mai redusă. Prin utilizarea unui program la 600C, puteţi să reduceţi consumul de energie cu 50%. 

SPĂLAREA
	
[image: image108.png]




[image: image109.png]




[image: image110.png]




	CAPACITATE VARIABILĂ

Maşina de spălat adaptează automat nivelul de apă în funcţie de tipul de ţesătură şi cantitatea de rufe. În acest mod, se reduce consumul de energie şi se reduce durata timpului de spălare. 

EXEMPLU:

Ţesăturile delicate trebuie puse într-un săculeţ special pentru spălare.

Să presupunem că trebuie să spălaţi articole din bumbac foarte murdare (petele persistente trebuie îndepărtate înainte).

Vă recomandăm să nu umpleţi maşina de spălat numai cu articole din ţesătură tip prosop, deoarece acestea absorb apa şi devin foarte grele. 



	
	· Deschideţi sertarul pentru detergent (P).
· Turnaţi 120g de detergent în compartimentul pentru spălarea principală, marcat cu 2.
· Turnaţi 50ml de aditiv în compartimentul pentru aditivi, marcat cu simbolul „
[image: image111.png]


”.
· Închideţi sertarul pentru detergent (P).
· Verificaţi ca robinetul pentru alimentarea cu apă să fie deschis.
· Verificaţi ca furtunul pentru evacuarea apei sa fie fixat. 


SELECTAREA PROGRAMULUI
Verificaţi tabelul cu programe de spălare pentru a selecta programul adecvat. Rotiţi butonul selector la programul ales. 
Prin rotirea butonului selector va fi activat programul ales. 
Pe afişaj apar setările pentru programul selectat. 

Apăsaţi butoanele pentru opţiuni (dacă doriţi să activaţi anumite opţiuni).

Apoi, apăsaţi butonul START. După apăsarea butonului START, maşina de spălat rufe începe să deruleze programul setat. 

Butonul pentru selectarea programului nu se va roti în timpul derulării programului. 

Avertizare: În cazul în care se întrerupe alimentarea cu energie electrică în timpul funcţionării maşinii de spălat, starea programului va fi memorată şi programul va fi reluat de la poziţia în care s-a oprit. 

· La finalul programului, pe afişaj apare mesajul „End” (Final).

· Aşteptaţi circa 2 minute după finalizarea programului pentru a putea deschide uşa maşinii de spălat. 

· Opriţi funcţionarea maşinii de spălat prin rotirea selectorului de programe în poziţia OFF (închis). 

· Deschideţi uşa maşinii de spălat rufe şi scoateţi rufele. 

· Închideţi robinetul sursei de alimentare cu apă după fiecare utilizare. 

PENTRU PROGRAMELE DE SPĂLARE, VERIFICAŢI TABELUL CU PROGRAME DE SPĂLARE ŞI RESPECTAŢI INSTRUCŢIUNILE. 

CAPITOLUL 12
CURĂŢARE ŞI ÎNTREŢINERE

	
[image: image112.png]




[image: image113.png]



	Nu utilizaţi substanţe abrazive, produse pe bază de alcool sau diluanţi pentru a curăţa carcasa maşinii de spălat. 

Trebuie să curăţaţi următoarele:

· Compartimentele sertarului pentru detergent.

· Filtrul

· Apa rămasă în furtunuri

CURĂŢAREA COMPARTIMENTELOR SERTARULUI PENTRU DETERGENT

Vă recomandăm să curăţaţi periodic aceste compartimente. 

Scoateţi părţile componente, trăgând uşor. 

Curăţaţi cu apă. 

Aşezaţi la loc compartimentele sertarului. 


	
[image: image114.png]




[image: image115.png]




	CURĂŢAREA FILTRULUI

Maşina de spălat este prevăzută cu un filtru special care reţine corpurile străine (monede, nasturi etc) care ar putea bloca orificiul de evacuare a apei. Pentru curăţarea filtrului, procedaţi astfel:

· Deschideţi capacul de la baza maşinii de spălat.

· Disponibil doar pentru anumite modele: Scoateţi furtunul, îndepărtaţi dispozitivul de oprire şi goliţi apa într-un recipient.
· Înainte de a îndepărta filtrul, aşezaţi un prosop absorbant sub capacul acestuia pentru a colecta cantitatea de apă care se poate scurge din pompă.
· Rotiţi filtrul în sens invers acelor de ceasornic, până când se opreşte în poziţie verticală. 

· Scoateţi filtrul şi curăţaţi-l. 

· După curăţare, aşezaţi filtrul la loc şi rotiţi butonul din capătul filtrului în sensul acelor de ceasornic. Apoi, respectaţi procedura de demontare în ordine inversă. 

EVACUAREA APEI RĂMASĂ ÎN FURTUNURI

În cazul în care maşina de spălat va rămâne o perioadă mai lungă de timp într-o încăpere fără încălzire, este necesar să goliţi apa rămasă în furtunul de evacuare. 

Trebuie să opriţi funcţionarea maşinii şi să scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză. Desprindeţi furtunul de evacuare de pe suport şi scurgeţi apa rămasă pe furtun într-un recipient. 

Repetaţi aceeaşi operaţiune pentru apa din furtunul de alimentare. 


CAPITOLUL 13
	PROBLEMĂ
	CAUZĂ
	REMEDIU

	1. Nu funcţionează nici un program. 
	Nu aţi introdus ştecherul în priză. 
	Introduceţi ştecherul în priză. 

	
	Nu aţi apăsat butonul principal. 
	Apăsaţi butonul principal.

	
	Este întreruptă alimentarea cu energie. 
	Verificaţi.

	
	Este arsă siguranţa circuitului electric. 
	Verificaţi.

	
	Este deschisă uşa maşinii de spălat. 
	Închideţi uşa.

	2. Maşina de spălat nu se alimentează cu apă.
	Vezi cauza 1.
	Verificaţi.

	
	Robinetul de alimentare cu apă este închis. 
	Deschideţi robinetul de alimentare cu apă. 

	
	Programatorul nu este setat corect. 
	Setaţi programatorul la poziţia corectă. 

	3. Apa nu este evacuată. 
	Tubul de evacuare este îndoit. 
	Îndreptaţi tubul de evacuare. 

	
	Filtrul de evacuare este blocat. 
	Verificaţi filtrul. 

	4. Este apă pe podea, în jurul maşinii de spălat. 
	Există o scurgere la şaiba dintre robinet şi furtunul de alimentare. 
	Înlocuiţi şaiba şi înfiletaţi bine furtunul pe robinet. 

	5. Maşina nu centrifughează. 
	Maşina de spălat nu a evacuat apa. 
	Aşteptaţi câteva minute, până când este evacuată apa. 

	
	Este selectată opţiunea „Fără centrifugare” (disponibilă numai pentru câteva modele)
	Rotiţi butonul de programe la setarea pentru centrifugare.

	6. Maşina vibrează puternic în timpul centrifugării. 
	Maşina de spălat nu este aşezată la nivel. 
	Reglaţi picioruşele speciale. 

	
	Nu au fost scoase şuruburile de transport. 
	Scoateţi şuruburile de transport. 

	
	Rufele nu au fost distribuite uniform în cuvă. 
	Distribuiţi uniform rufele în cuvă. 

	7. Pe afişaj apare unul din următoarele coduri de eroare

0, 1, 5, 7, 8, 9
	-
	Luaţi legătura cu un centru de service autorizat.

	8.Pe afişaj apare codul de eroare 2
	Maşina nu se alimentează cu apă.
	Verificaţi dacă sursa de alimentare cu apă este deschisă. 

	9.Pe afişaj apare codul de eroare 3
	Maşina nu evacuează apa. 
	Verificaţi dacă evacuarea este curată. 

Verificaţi dacă nu este îndoit furtunul de evacuare. 

	10.Pe afişaj apare codul de eroare 4
	Maşina se umple în continuu cu apă.  
	Opriţi alimentarea cu apă. 

Sunaţi la service. 


OBSERVAŢIE: MAŞINA DE SPĂLAT ESTE PREVĂZUTĂ CU UN SISTEM ELECTRONIC SPECIAL, CE PREVINE DEZECHILIBRAREA RUFELOR DIN INTERIORUL CUVEI. VOR FI REDUSE ZGOMOTUL SI VIBRATIILE, PRELUNGIND ASTFEL DURATA DE FUNCŢIONARE A MAŞINII DE SPĂLAT
În cazul în care problema persistă, luaţi legătura cu un centru de service autorizat. Vă rugăm să oferiţi personalului calificat de la centrele de service informaţiile referitoare la modelul maşinii de spălat. Aceste informaţii le găsiţi pe plăcuţa cu date tehnice situată în interiorul hubloului sau sunt menţionate pe certificatul de garanţie. 

Important

1. Utilizarea detergenţilor ecologici, fără fosfaţi, poate avea următoarele efecte:

- Apa evacuată după clătire este tulbure datorită prezenţei zeoliţilor în suspensie. Nu este afectată eficienţa clătirii.

-Prezenţa unei pudre albe (zeoliţi) pe rufe, la finalul programului de spălare. Această pudră nu va rămâne în ţesătură şi nu îi va modifica culoarea.

-Prezenţa spumei în apa de la ultima clătire. Nu este un indiciu că nu au fost clătite bine rufele. 

-Agenţii cu suprafaţă activă non-ionică prezenţi în compoziţia detergenţilor pentru maşinile de spălat rufe sunt uneori greu de îndepărtat de pe rufe şi chiar dacă sunt în cantitate mică, lasă urme de spumă.

-Este inutil să realizaţi clătiri suplimentare în astfel de situaţii. 

2. În cazul în care maşina de spălat rufe nu funcţionează, verificaţi posibilele cauze menţionate în tabelul de mai sus şi, dacă nu pot fi remediate, luaţi legătura cu un centru de service autorizat. 

Producătorul îşi declină orice responsabilitate pentru eventualele greşeli de tipar din acest manual de utilizare. De asemenea, producătorul îşi rezervă dreptul de a realiza modificări ulterioare ale produsului, fără  a realiza schimbări esenţiale ale caracteristicilor acestuia. 

(Versiunea în limba engleză este de referinţă. 

Conform prevederilor legislaţiei privind gestionarea deşeurilor, este interzisă eliminarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) alături de deşeurile municipale nesortate. Ele trebuie predate  la punctele municipale de colectare, societatile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori (în cazul în care se achiziţionează echipamente noi de acelaşi tip).

Autorităţile locale trebuie să asigure spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor precum şi funcţionalitatea acesotra. Contactaţi societatea de salubrizare sau compartimentul specializat din cadrul primăriei pentru informaţii detaliate.

Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot fi predate şi distribuitorilor, la achiziţionarea de echipamente noi de acelaşi tip (schimb 1 la 1).

Predarea, de către utilizatori, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, la punctele de colectare municipale, societăţile autorizate de colectare/reciclare sau distribuitori ( în cazul în care se achiziţioneaza de echipamente noi de acelaşi tip) facilitează refolosirea, reciclarea sau alte forme de valorificare a acestora.

	[image: image116.png]



	Deşeurile de echipamente electrice şi electronice pot conţine substanţe periculoase care pot avea un impact negativ asupra mediului şi sanătăţii umane în cazul în care DEEE nu sunt colectate selectiv şi gestionate conform prevederilor legale.

Simbolul alaturat (o pubelă cu roţi barată cu două linii în formă de X), aplicat pe un echipament electric sau electronic, semnifică faptul ca acesta face obiectul unei colectări separate şi nu poate fi eliminat împreuna cu deşeurile municipale nesortate.




Importator: CANDY HOOVER ROMANIA SRL

Calea Victoriei, 155, bl.D1, sc.7, et.4, sector 1, Bucureşti

Tel/Fax: 021 318 32 97; 021 318 32 98

PAGE  
2

_1342508335

_1342510118

_1342510420

_1342510820

_1342511354

_1342511464

_1342511619

_1342511671

_1342511683

_1342511631

_1342511483

_1342511414

_1342511452

_1342511392

_1342511024

_1342511230

_1342511339

_1342511072

_1342510933

_1342510974

_1342510913

_1342510640

_1342510704

_1342510739

_1342510650

_1342510442

_1342510587

_1342510430

_1342510362

_1342510387

_1342510410

_1342510376

_1342510250

_1342510260

_1342510161

_1342510139

_1342510150

_1342510129

_1342509029

_1342509519

_1342509558

_1342510108

_1342510093

_1342509529

_1342509238

_1342509256

_1342509041

_1342508784

_1342508954

_1342508963

_1342508793

_1342508715

_1342508727

_1342508348

_1342507132

_1342508216

_1342508276

_1342508289

_1342508264

_1342507471

_1342507598

_1342507369

_1213778882

_1342506848

_1342506973

_1342507112

_1342506957

_1342506741

_1342506834

_1213782335

_1342506726

_1213780579

_1198674429

_1198674463

_1198674469

_1198674479

_1198674466

_1198674460

_1198674418

_1198656867

